西北工业大学

《信号与系统》实验报告

| 学 院： | 软件与微电子学院 |
| --- | --- |
| 学 号： | 2014303355 |
| 姓 名： | 刘德源 |
| 专 业： | 软件工程 |
| 实验时间： | 2016.09.20 |
| 实验地点： | 毅字楼310 |
| 指导教师： | 陈勇 |

西北工业大学

2016 年 9 月

| - 实验目的 - 学习离散时间ＬＴＩ系统的性质（交换律，分配律，结合律）； - 学习离散时间的线性和时不变性； - 学习利用matlab函数conv,filter,lsim计算LTI系统的输出 - 学习利用MATLAB实现某些具有有限长脉冲响应的非因果LTI系统； - 学习连续时间卷积的数值计算近似方法； - 学习如何利用逆滤波完成语音信号的回声消除； - 实验要求 掌握matlab基本函数与语法的使用，完成第二章的基本题； - 实验设备（环境） Windows10 Matlab R2015a - 实验内容与步骤 2.4基本题 (a): SS2_4a1.m: x1 = [1 1 1 1 1 0 0 0 0 0]; h1 = [1 -1 3 1 0]; h2 = [2 5 4 -1 0]; for i=1:length(x1),nx1(i)=i-1; end for i=1:length(h1),nx2(i)=i-1; end subplot(3,1,1); stem(nx1,x1); grid on; title('x1'); subplot(3,1,2); stem(nx2,h1); grid on; title('h1'); subplot(3,1,3); stem(nx2,h2); grid on; title('h2'); (b): SS2_4b1.m: x1 = [1 1 1 1 1 0 0 0 0 0]; h1 = [1 -1 3 1 0]; h2 = [2 5 4 -1 0]; y1 = conv(x1,h1); y2 = conv(h1,h2); M = conv(y1,h2) N = conv(x1,y2) 由运算结果知，卷积满足交换律。 (c): SS2_4c1.m: x1 = [1 1 1 1 1 0 0 0 0 0]; h1 = [1 -1 3 1 0]; h2 = [2 5 4 -1 0]; y1 = conv(x1,h1); y2 = conv(x1,h2); M = y1 + y2 N = conv(x1,h1 + h2) 由运算结果知，卷积满足分配律。 (d): SS2_4d1.m: x1 = [1 1 1 1 1 0 0 0 0 0]; h1 = [1 -1 3 1 0]; h2 = [2 5 4 -1 0]; y1 = conv(x1,h1); y2 = conv(h1,h2); M = conv(y1,h2) N = conv(x1,y2) 由运算结果知，卷积满足结合律。 2.5基本题 SS2_5a1.m: x1 = [1 0 0 0 0 0]; x2 = [0 1 0 0 0 0]; x3 = [1 2 0 0 0 0]; w1 = SS2_5a_w(x1); w2 = SS2_5a_w(x2); w3 = SS2_5a_w(x3); for n = 1:length(x1),ny(n) = n-1; end subplot(2,2,1); stem(ny,w1); legend('w1'); subplot(2,2,2); stem(ny,w2); legend('w2'); subplot(2,2,3); stem(ny,w3); legend('w3'); subplot(2,2,4); stem(ny,w1+2*w2); legend('w1+2*w2'); SS2_5b1.m: x1 = [1 0 0 0 0 0]; x2 = [0 1 0 0 0 0]; x3 = [1 2 0 0 0 0]; y1 = SS2_5a_y(x1); y2 = SS2_5a_y(x2); y3 = SS2_5a_y(x3); for n = 1:length(x1),ny(n) = n-1; end subplot(2,2,1); stem(ny,y1); legend('y1'); subplot(2,2,2); stem(ny,y2); legend('y2'); subplot(2,2,3); stem(ny,y3); legend('y3'); subplot(2,2,4); stem(ny,y1+2*y2); legend('y1+2*y2'); SS2_5c1.m: x1 = [1 0 0 0 0 0]; x2 = [0 1 0 0 0 0]; x3 = [1 2 0 0 0 0]; z1 = SS2_5a_z(x1); z2 = SS2_5a_z(x2); z3 = SS2_5a_z(x3); for n = 1:length(x1),nz(n) = n-1; end subplot(2,2,1); stem(nz,z1); legend('z1'); subplot(2,2,2); stem(nz,z2); legend('z2'); subplot(2,2,3); stem(nz,z3); legend('z3'); subplot(2,2,4); stem(nz,z1+2*z2); legend('z1+2*z2'); SS2_5a_w.m: function [y] = SS2_5a_w(x) l = length(x); for i = 1:l if i == 1,y(i) = x(i); else if i == 2,y(i)=x(i)+x(i-1); else y(i) = x(i)+x(i-1)+x(i-2); end end end SS2_5a_y.m: function [y1] = SS2_5a_y(x) l = length(x); for i = 1:l y1(i) = cos(x(i)); end SS2_5a_z.m: function [y1] = SS2_5a_z(x) l = length(x); for i = 1:l y1(i) = i+x(i); end (a): (b): 由图可以看出系统1 3是线性的，系统2的y3 与 y1 + 2 * y2的图形两者不同，故系统2是非线性的。 (c): 系统1 2 3都是时不变的。 2.6基本题 (a): 若系统为非因果，则N1必须小于0. (b): 因为卷积后序列长度等于输入信号长度与冲激响应信号长度之和，有N6 = N2 +N4,N5 = N1 + N3. (c): SS2_6c1.m: x = [1 5 2 4 -2 2]; for i=-3:3; h(i+4) = 1 - abs(i)/3; end; nx = [0:5]; nh = [-3:3]; subplot(2,1,1); stem(nx,x);grid;legend('x'); subplot(2,1,2); stem(nh,h);grid;legend('h'); (d): SS2_6d1.m: x = [1 5 2 4 -2 2]; for i=-3:3; h(i+4) = 1 - abs(i)/3; end; y = conv(x,h); ny = [-3:length(y) - 4]; stem(ny,y);grid;title('y'); 2.7基本题 (a): SS2_7a1.m: a = 1; b = [1 zeros(1,999) 0.5]; x = [1 zeros(1,1000)]; he = filter(b,a,x); plot(he,'LineWidth',5); (b): 由解析法及卷积的定义，ny = [a+c:b+d],当有以上条件时，ny = [0,M+N-2],因此y[n]的长度是M+N-1。 (c): SS2_7c1.m: for i = 0:24, if i<2,x(i+1) = 0; else x(i+1) = (1/2)^(i-2); end; end; nx = [0:24]; for i = 0:14,h(i+1) = 1; end; nh = [0,14]; y = conv(h,x); ny = [(nh(1) + nx(1)):(nh(1) + nx(1) + length(y) - 1)]; stem(ny,y);grid;title('y'); 2.8基本题 (a): SS2_8a1.m: syms t; y = exp(-2*t).*heaviside(t).*heaviside(t); inty = int(y,t); ezplot(inty); 2.9基本题 (a): SS2_9a1.m: t = [-1:0.05:4]; x = ones(1,length(t)); b = 1; a = [1 3]; s =lsim(b,a,x,t); subplot(2,1,1);plot(s);grid;title('s'); h = diff(s); subplot(2,1,2);plot(h);grid;title('h'); (b): SS2_9b1.m: t = [0:0.05:4]; b = 1; a = [1 3]; s = step(b,a,t); h = impulse(b,a,t); subplot(2,1,1);plot(s);grid;title('s'); h = diff(s); subplot(2,1,2);plot(h);grid;title('h'); 2.10基本题 代码： SS2_10a1.m: a = 1; b = [1 zeros(1,999) 0.5]; x = [1 zeros(1,1000)]; he = filter(b,a,x); plot(he,'LineWidth',5); (b): z[n]+az[n-N]=y[n],而y[n]=x[n]+ax[n-N],那么z[n]+az[n-N]= x[n]+ax[n-N]，即z[n]=x[n]是它的一个解，则（2.5）式确实是（2.4）式的逆。对于总差分方程，z[n]=x[n]不是一个真实的解，因为序列号也需要计算进去，这样就有可能造成一部分数据不真实。 - 实验结果 完成了第二章的基础题。 六、实验分析与讨论 在完成作业的过程中，我复习了信号与系统课程中学到的知识，也学习了matlab中函数的用法，更了解了如何使用软件来对信号进行处理。这段学习，我获益匪浅。 |  |
| --- | --- |
| 教师评语： 签名： 日期： | 成绩： |